Gel-Präparation für die DNA-Elektrophorese	Gel mit 1% Agarose Lösung

Material für ein Gel

- 40 ml 1x TAE buffer

- 0,4 g Agarose Pulver

- 4µl Gel Green (färbt DNA an)

- 100ml - Erlenmeyer Kolben

- Heizplatte mit Magnetplatte

- Magnetrührer

Zubereitung eines Gels

- Gib 0,4g Agarose Pulver zu 40 ml 1x TAE Puffer

- Gib einen Magnetrührer in den Erlenmeyer Kolben

- Schliesse die Öffnung des Kolbens mit Aluminium, um keine Flüssigkeit zu verlieren

- Koche die Lösung bis sie klar ist

- Lass die Lösung abkühlen auf 60°

- Gib 4µl Gel Green dazu und rühre nochmals

- Giesse das Gel