PCR

6 Arbeitsplätze à 3 Studierende

Material pro Arbeitsplatz

- 6 Tubes ohne Deckel als Adapter für Zentrifuge

- Mikrozentrifuge (1 Zentrifuge kann von 2 Arbeitsplätzen genutzt werden)

- 2 Mikropipetten (2-20μl)

- 1 Pipettenspitzen (2-20μl)

- 1 Eisbehälter mit Eis

- Rack für PCR-Tubes

- 2 Permanentmarker

- 1 Abfallbehälter

- Mastermix (MM) entweder A + B oder C (auf Eis)
2 Gruppen mit Mastermix A + B, 4 Gruppen mit Mastermix C

- 8 PCR–Tubes für Gruppen mit MM A + B / 4 PCR-Tubes für Gruppen mit MM C

- DNA-Proben der Studierenden

Mastermix A: Flank forward, inner reverse + 2 Aliquots
Pro Gruppe 3 Proben + evtl. 1 Kontrolle (1 Gruppe mit – Kontrolle, 1 Gruppe ohne Kontrolle)
Total: 6 Proben + 1 negativ Kontrolle (dest. Wasser) + 1 Reaktion Extra (= Aliquotierverlust-Puffer) = 8 Reaktionen

| Master mix reagents | Amount per reaction (μL) | Totales Volume nim MM (μL) |
| --- | --- | --- |
| Mastermix (BioRad) | 20 µl | 160 |
| Flank Fwd (100 μM) | 0.2 µl | 1.6 |
| Inner Rev (100 μM) | 0.2 µl | 1.6 |

Mastermix B: Flank reverse, inner forward in 2 Aliquots
Pro Gruppe 3 Proben + evtl. 1 Kontrolle (1 Gruppe mit – Kontrolle, 1 Gruppe ohne Kontrolle)
Total: 6 Proben + 1 negativ Kontrolle + 1 Reaktion Extra = 8 Reaktionen

| Master mix reagents | Amount per reaction (μL) | Totales Volume nim MM (μL) |
| --- | --- | --- |
| Mastermix (BioRad) | 20 µl | 160 |
| Flank Rev (100 μM) | 0.2 µl | 1.6 |
| Inner Fwd (100 μM) | 0.2 µl | 1.6 |

Mastermix C: ARMS PCR (4 Primer) in 4 Aliquots
Pro Gruppe 3 Proben + evtl. 1 Kontrolle (1 Gruppe mit - Kontrolle, 1 Gruppe mit + Kontrolle, 2 Gruppen ohne Kontrolle)
Total: 12 Proben + 1 negativ Kontrolle + 1 Positiv Kontrolle (+/-) + 2 Reaktionen Extra = 16 Reaktionen

| Master mix reagents | Amount per reaction (μL) | Totales Volume nim MM (μL) |
| --- | --- | --- |
| Mastermix (BioRad) | 20 µl | 320 |
| Flank Fwd (100 μM) | 0.2 µl | 3.2 |
| Flank Rev (100 μM) | 0.2 µl | 3.2 |
| Inner Fwd (100 μM) | 0.2 µl | 3.2 |
| Inner Rev (100 μM) | 0.05 µl | 0.7 |

DNA-Elektrophorese

- 4 Agarose Gels (mit 1% Agarose Lösung und GelGreen)

- 1 Probegel mit 2x 8 Wells

- Laufpuffer

- 4 Kammern für Gelelektrophorese

- 4 Pipettenspitzen (2-20)

- 4 Mikropipetten (2-20)

- Loading Dye

- Ruler / Marker

- UV-Lampe

- Handschuhe